陆河县特殊教育学校云桌面办公设备采购需求清单

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 国产云教室服务器管理系统 | - 服务器管理端采用（8核，2.7GHz），内存8GB DDR4，硬盘512 M.2 NVME SSD硬盘，机箱≤1.2升， - 接口：≥USB3.0*2，USB3.0 Type C*1，音频二合一接口*1（前置）、≥USB3.0*4, HDMI *1，DP *1，RJ45 1000M*1，（后置）； - 软件采用B/S架构，基于WEB的全中文图形化管理界面，支持跨网段、跨路由管理 - 支持中央服务器管理模式，且可以在主流国产操作系统（UOS、kylin等）上运行部署； - 一台服务器可以同时管理多种架构的终端（ARM、AMD、X86、LongArch），支持主流国产操作系统（UOS、kylin）以及windows系列的下发部署。 - 支持镜像集中管理，包括终端所需的系统及软件环境，集中存储在镜像仓库； - 同一个镜像可以在同类型架构的终端被使用，允许硬件差异的设备上运行，减轻系统维护难度； - 支持同一个镜像模板被不同的虚拟磁盘使用，避免了镜像的重复制作，减少了镜像的管理和维护时间成本； - 支持镜像模板的导入和导出功能； - 支持同时在多个样机上对系统进行上传和更新的维护操作； - 可支持多个教室同时管理，分组数量无上限，每个教室可最多管理254台终端； - 支持多个终端同时使用一个系统模板，且多个分组也可以同时使用一个虚拟磁盘； - 为便于用户管理，可对一个教室进行批量使用桌面模板；也可以在同一个分组下独立对某个终端进行单独的模板关联，例如，在一个分组教室中，教师机使用教师桌面系统，学生使用学生系统。 - 支持每个分组的策略化管理，且每个桌面支持单独设置对应的管理策略，如引导顺序、保护还原、引导密码、系统是否隐藏等参数； - 软件支持对分组中的所有终端统一设置还原策略，也可以单独对某台终端进行还原策略的设置； - 用户可通过浏览器，在任意客户端通过账号和密码访问服务器，对机房的镜像、磁盘、分组进行远程管理和维护； - 支持分级管理，多个管理员进行多任务管理操作，管理员可根据需求设置不同的权限； - 为方便用户自管理，支持终端创建本地快照，终端本地可以自建本地快照。 - 支持多个不同的系统同时部署在同一个终端上，且每个系统可独立操作，互不影响，也可任意添加和删除某个系统，满足各种不同的教学环境； - 终端部署多系统时，无需逐个进入对应的系统进行部署，使得系统交付更方便、灵活，真正实现无人值守、智能交付； - 支持跨网络部署和管理，包括局域网、校园网、互联网等网络架构上使用；服务器支持端口映射、DMZ方式访问。 - 软件支持P2P部署，有效分解服务器的负载以及加快部署效率； - 支持断点续传功能，未部署完成的终端，重新开机会主动发现并自动部署终端的剩余数据或桌面需要更新数据； - 服务端提供DHCP服务，也支持第三方DHCP服务。 - 支持预占位功能，为故障终端预留机器名、IP地址等信息，不会由于单点的故障，而影响整体的计算机名和IP排序管理； - 为保证用户个性化需求，提供数据盘划分及管理功能，由服务端统一分配数据盘空间，管理员可对批量、单独对终端的数据盘进行数据清除; - 为直观显示服务器当前资源状态，首页展现包括不限于CPU、内存、硬盘使用率； - 为方便用户管理，提供日志查看与导出功能； 服务端预置一键恢复增强版，支持在镜像上传后进行全盘备份，支持系统出问题时快速恢复 | 套 | 1 |  |  |  |
| 2 | 办公终端 | - CPU：处理器采用板载设计，采用国产X86处理器，八核，主频2.7GHz，8MC二级缓存，16纳米制程，70W功耗； - 内存：≥8GB DDR4 UDIMM内存，配置≥2个内存插槽； - 硬盘：≥512GB M.2接口NVME协议SSD，最高可支持1TB SSD，最大支持2块3.5英寸机械硬盘扩展，单块容量最大2T； - 网卡：10M/100M/1000M自适应网卡 - 接口：1个PCIe x16，2个PCIe x1扩展槽；USB接口不少于8个，前置USB3.0数量≥4个，可选配1个并口，或者选配1个COM串口；音频接口：麦克风1个，耳机1个；后端3个Audio音频输出接口； - 易用性：免工具拆卸机箱、带顶置提手，便于维护。 - 电源：≤180W，电源通过80PLUS认证； - 安全：a、支持基于BIOS级的一键备份和恢复的功能（非操作系统自带功能）；b、BIOS级USB屏蔽：USB支持BIOS下全部接口一键开关、全部接口一键只读、前后置USB口分组开关、前后置USB口分组只读、USB口逐个开关、USB口逐个只读； - 显示器：≧21.5寸LED显示器，与主机同品牌 - 终端开机后会自动发现服务端IP地址并部署所有的镜像到本地，部署完成后，服务器意外出现宕机、断网等情况时，终端可脱离服务器使用，避免引起的教学事故，且每个系统保持离线前的还原或者不还原的还原策略； - 支持终端离线运行次数无限制； - 样机增量更新不影响终端的正常使用，终端重启后自动获取增量镜像快照，无需停课更新维护； - 软件支持对每个系统单独进行安全设置设置，只有输入正确的密码才能启动指定的系统； - 多个系统时，支持显示和隐藏某个系统、默认进入系统以及等待时长等，满足教学的特殊需求； - 使用多个系统时，支持显示和隐藏某个系统、默认进入系统以及等待时长等，满足教学的特殊需求；； - 为确保云教室系统的稳定兼容性以及维护管理的便捷性，要求服务器、终端、软件均为国内品牌且为同一品牌；终端支持WIFI无线部署使用，终端可通过无线网卡获取服务器镜像部署使用 | 套 | 20 |  |  |  |
| 合计： | 大写人民币： |  |  |  |  |  |  |

报价单位（公章）：

日 期：