撰稿人：张志挺

审稿人：

2025年上护镇环卫分类垃圾桶采购项目

用

户

需

求

书

采购人：陆河县上护镇人民政府

日期：2025年11月

用户需求书

## 一、项目概况

1、项目名称：2025年上护镇环卫分类垃圾桶采购项目

2、采购人名称：陆河县上护镇人民政府

3、项目内容：为提升上护镇卫生环境整治，进一步满足桶收桶运的需要。现需确定一家供应商，为采购人提供垃圾桶采购工作，详细内容及要求见《用户需求书》。

## 4、项目地点：陆河县上护镇内（具体位置以采购人要求为准）。

## 二、项目内容

| 采购内容 | 预算金额（即最高限价） | 工期 | 成交供应商数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2025年上护镇环卫分类垃圾桶采购项目 | 人民币13.8万元 | 5个日历天 | 1家 |

- 三、项目要求

- 1、本项目成交供应商须提供全新的产品，无污染，无侵权行为、表面无划损，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范的要求及该产品的出厂标准。

- 2、本项目成交供应商提供的产品质量无安全隐患，在中国境内可依常规安全合法使用，采购人不接受没有合法来源的商品。

- 3、本项目货物验收通过前，外包装数量、质量及外包装内产品数量、质量，均由成交供应商负责。

- 4、按照用户需求书的要求，以及采购人要求的数量及改进意见交付标的物。供应商报价文件中提供有关标的物质量说明，交付的标的物也应当符合该说明的质量要求。若供应商交付的标的物不符合质量要求的要承担违约责任。

- 5、本项目供应商须在报价明细表中列明本项目货物参数、单位、单价、配件清单信息等详细说明（详见项目清单）。货物品种及数量需要根据采购人的实际需要采购，采购人没有义务确保货物品种的采购数量，最终以实际产生的采购量进行结算，供应商自行承担采购风险。

- 6、供货响应时间：供应商收到采购人通知后，供应商必须在5个日历天内完成供货、安装，验收合格并交付采购人正常使用。

- 7、本项目成交供应商不得以任何方式转包或分包本项目。

- 四、项目清单

- （1）采购清单

| 序号 | 名称 | 参数说明 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120升塑料垃圾桶 | 1、尺寸：480mm（长）*450mm（宽）*900mm（高）。 2、材质：高密度聚乙烯。 3、容积：120L。 | 个 | 300 | 符合国家标准、规范要求及出厂标准。 |
| 2 | 240升塑料垃圾桶 | 1、尺寸：650mm（长）*570mm（宽）*1050mm（高）。 2、材质：高密度聚乙烯。 3、容积：240L。 | 个 | 300 |  |

- （2）技术参数要求

- 1、容积：120L、240L（负偏离≤2％）；

- 2、基本结构：桶底设有4个脚着地，四个脚与桶身整体成型，保持落脚点平稳及与地面隔空；

- 3、垃圾桶裙边四周和桶底底部需有加强筋，加强筋和桶身一次性成型；

- 4、桶体壁厚≥4MM，桶体正面底部在注塑生产过程中镶24颗塑料质耐磨钉，耐腐蚀。

- 5、盖子内部需要有加强筋结构，有足够的机械强度和良好的冲击韧性，盖子外部手提部分有加强筋结构，确保盖子的平整和物理性。盖子上配有标准卡槽，可配套防盗芯片，也可配套区域管理卡片；

- 6、桶身前后有凹凸面加强设计,桶体及桶盖要求采用100％高密度聚乙烯，插销为共聚PP料一次性注模成型长销子，高强度、坚固耐用、安装简单并具备倒钩防盗特性并直接与桶盖相连接，增加稳定性。桶身与桶盖密闭性强，不变形，原料中注入高质量防紫外线原料占3.3%高质量防晒紫外线原料，颜料色素占5%以确保塑料桶颜色保持鲜艳耐久不褪色长达10年；

- 7、轮轴和桶体连接处采用双层连接，更不易变形在桶的背面靠下有U型凹槽与实心刚轴配合形成提手装置，方便使用人员倾倒垃圾和搬运重物协助作业使用，减少使用人员的负重，从而保护作业人员的安全；

- 8、标识：垃圾桶标识按汕尾市垃圾分类标识进行标注，桶身正面印有垃圾分类标识和“上护环卫”字样，印刷的色彩鲜艳度在正常使用能保持2年以上。

- 五、售后服务要求

- 1、货物从验收合格之日起免费质保期不少于壹年。所有货物为全新产品，质保期内如货物非因采购人的人为原因而出现的质量问题由成交供应商负责包修、包换或包退，并承担修理、调换或退货的实际费用。成交供应商不能修理或不能调换，均按不能交货处理。若由于采购人自身原因造成的不在免费保修服务内，采购人仍可与成交供应商协商解决。

- 2、设备出现故障时，成交供应商须在接到电话通知后24小时内派技术人员到达现场进行维修。

- 3、保修服务方式均为上门免费保修，即由成交供应商派员到采购人设备使用现场维修。由此产生的一切费用均由成交供应商承担。

- 4、成交供应商需提供1年免费维修服务，质保期满后设备出现故障需更换配件，维修时只收取零配件费用，免收其他费用。

- 六、付款方式

- 1、本项目按采购人实际需求供货，以实际供货签收数量进行结算。成交供应商提供的货物须经双方验收合格及加盖公章签名确认形成验收报告。

- 2、采购人收到成交供应商合格齐全的请款资料后5个工作日办理支付申请手续（财政资金的项目，采购人收到完整合格的请款资料后按上述时间递交至支付部门后，视为按期支付。）

- 3、成交供应商需提供以下证明材料办理付款：

- （1）合同（签名栏加盖公章、骑缝章）；

- （2）成交供应商开具的等额正式发票；

- （3）成交通知书（原件）；

- （4）送货清单、验收报告及请款函；

- （5）成交供应商开户许可证（复印件须加盖公章）；

- （6）采购人要求提供的其它资料。（如有）

- 七、安全要求

- 1、不允许穿拖鞋进行作业，不得酒后作业，作业期间不得扰乱道路交通秩序。

- 2、成交供应商的工作人员在作业期间如发生意外受损及车辆发生故障，应及时作出合法、适当的处理，避免造成更大的损失。由此产生的法律责任和所有费用由供应商负责。

- 3、成交供应商在成交后必须按照规定给本项目聘用的员工购买相应保险（包括但不限于意外伤害保险等），在服务过程中，做好各项安全保护工作，严格管理，对他们的行为负全责，如有发生劳资纠纷、意外（包括但不限于：生病、伤亡事故等）或违反规定、触犯国家法律等行为，均由成交供应商承担全部责任及损失，与采购人无关。

- 八、项目验收

- 1、货物交货后的验收工作，应在双方共同参加下进行，并形成验收报告，由采购人和成交供应商签字盖章确认；

- 2、验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现项目有质量问题、损坏或者其它不符合本项目规定之情形者，采购人应做出详尽的现场记录，或采购人和成交供应商双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和无偿返工的有效证据。由此产生的材料、人工及有关费用由成交供应商承担。

- 3、验收发现质量问题的，成交供应商负责重新制作并调换，并承担由此给采购人造成的一切损失。

- 九、报价要求

投标报价已包含采购文件对投标人要求的一切事宜及责任。投标报价包括货物制造、包装、运输、搬运、安装调试、保险、税费、人工费、验收费、质保期保障等一切支出、所有税费和其他服务以及合同实施过程中应预见和不可预见的一切费用。如发生缺漏项视同已包含在投标报价之中。